4/8/16路WD1數位監控錄影機

| - H.264 壓縮格式呈現最佳錄影畫質 | - 多工處理功能 (即時影像/錄影/回放/網路/備份/3G) |
| --- | --- |
| - 支援WD1 (960H) 解析度，支援750條的攝影機 | - 內附USB滑鼠與遙控器，輕鬆操作與監控 |
| - 支援位移偵測錄影，快速搜尋與回放重要影像 | - HDMI輸出(1920 x 1080) |
| - 每頻道支援4個獨立遮罩區域，維護個人隱私 | - VGA輸出 (1920 x 1080) |
| - 使用者權限分級設定，方便管理與維護 | - 支援 IE / Safari 等網路瀏覽器 |
| - 手機監控(iPhone/Windows/Symbian/Android) | - 位移觸發警報，PTZ可以即時移動並監看 |

| 型號 | DFH6004W |  | DFH6008W |  | DFH6016W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作業系統 | Linux作業系統 |  |  |  |  |
| 多功模式 | 即時監看 / 錄影 / 回放 / 網路 / 備份 |  |  |  |  |
| 錄影壓縮格式 | H.264 |  |  |  |  |
| 視訊系統 | NTSC / PAL |  |  |  |  |
| 影像輸入 | 4組BNC輸入 |  | 8組BNC輸入 |  | 16組BNC輸入 |
| 影像輸出 | BNC x 1 / VGA x 1 (1920 x 1080) / HDMI (1920 x 1080) |  |  |  |  |
| 聲音輸入 | 4組音源輸入 |  |  |  |  |
| 聲音輸出 | 1組音源輸出 |  |  |  |  |
| 聲音備份 | 支援聲音備份 |  |  |  |  |
| 網路聲音傳送 | 網路即時監看與網路回放都可支援聲音輸出 |  |  |  |  |
| 聲音壓縮格式 | G.711 |  |  |  |  |
| Live畫面解析度 | NTSC: WD1 (960 x 480) |  |  |  |  |
| Live畫面張數 | NTSC: 120fps |  | NTSC: 240fps |  | NTSC: 480fps |
| Live畫面顯示 | 數位變焦 / 自動跳台 / 事件全螢幕 |  |  |  |  |
| 錄影解析度 | WD1 (960 x 480) D1 (720 x 480) Half-D1 (720 x 240) CIF (360 x 240) |  |  |  |  |
| 錄影張數 | 120fps @ WD1 120fps @ D1 120fps @ Half-D1 120fps @ CIF |  | 120ps @ WD1 160fps @ D1 240fps @ Half-D1 240fps @ CIF |  | 120fps @ WD1 120fps @ D1 240fps @ Half-D1 480fps @ CIF |
| 錄影畫質 | 最高 / 較高 / 高 / 普通 / 低 / 最低 |  |  |  |  |
| 錄影模式 | 自動錄影 / 手動錄影 / 位移錄影 / 警報錄影 / 排程錄影 |  |  |  |  |
| 錄影設定 | 每一頻道可單獨設定錄影解析度與錄影張數 |  |  |  |  |
| 回放模式 | 1 / 4分割 |  | 1 / 4 / 9分割 |  | 1 / 4 / 9 / 16分割 |
| 回放解析度 | WD1 (960 x 480) D1 (720 x 480) Half-D1 (720 x 240) CIF (360 x 240) |  |  |  |  |
| 回放張數 | 60fps @ WD1 120fps @ D1 120fps @ Half-D1 120fps @ CIF |  | 120ps @ WD1 160fps @ D1 240fps @ Half-D1 240fps @ CIF |  | 120fps @ WD1 120fps @ D1 240fps @ Half-D1 480fps @ CIF |
| 回放速度 | 正常回放 / 倒轉 (1/8 ~ 32X) / 快轉 (1/8 ~ 32X) / 暫停 |  |  |  |  |
| 影像搜尋模式 | 日期 / 時間 / 位移 / 警報 / 攝影機頻道 / 智慧搜尋 |  |  |  |  |
| 浮水印檢測 | 支援浮水印檢測功能 |  |  |  |  |
| 儲存硬碟格式 | SATA / SATAII HDD x 1 (最大硬碟容量可支援4TB) |  |  |  |  |
| 備份模式 | USB / 網路 / 外接式DVD燒錄器 |  |  |  |  |
| 操作介面 | 32bit 全彩操作畫面 |  |  |  |  |
| 多語介面 | 繁體中文 / 英文 |  |  |  |  |
| 滑鼠控制 | 支援 (滑鼠為標配) |  |  |  |  |
| 遙控器控制 | 支援 |  |  |  |  |
| PTZ控制 | PELCO-P / PELCO-D / Lilin / SAMSUNG / SONY / Honeywell |  |  |  |  |
| 網路功能 | RJ45, 10/100/1000 Base-T |  |  |  |  |
| 網路連線模式 | TCP/IP, DHCP, PPPOE (ADSL), LAN, DDNS |  |  |  |  |
| 手機監控功能 | 支援手機監控 (3G/GPRS) Symbian, Windows Mobile, iPhone, Android |  |  |  |  |
| 網路監控模式 | IE / 免費遠端監控軟體(CMS) |  |  |  |  |
| 位移偵測 | 支援 (位移設定區域分成22 x 15格) |  |  |  |  |
| 警報輸入/輸出 | 4 IN / 1 OUT | 4 IN / 1 OUT |  | 4 IN / 1 OUT |  |
| 事件觸發前錄影時間 | 5 ~ 60 秒 |  |  |  |  |
| 事件觸發後錄影時間 | 5 秒 ~ 10 分鐘 |  |  |  |  |
| 電源 | DC 12V / 2A |  |  |  |  |
| 工作溫度 | -10°C ~ 55°C (14°F ~ 131°F) |  |  |  |  |
| 工作濕度 | 10% ~ 90% |  |  |  |  |
| 機身尺寸 | 315 x 230 x 45 (mm) |  |  |  |  |
| 重量 | 2.0 公斤 (淨重) |  |  |  |  |
| 安規認證 | CE / FCC / RoHS / WEEE |  |  |  |  |